Seraph 引擎逆向分析报告

从『最後に奏でる狂想曲』到『わがまま女にもほどがある！』

ArchPac/ScnPac 封包格式、CF/CT/CB/CC 图像压缩格式、跨游戏参数差异分析

引擎：Seraph (seraph.exe / Selaphim)

游戏 1：たっちー『最後に奏でる狂想曲』

游戏 2：『わがまま女にもほどがある！』(WAGAMAJO)

工具：seraph_dat_tool_v2.py / cf_decode.py

2025 年

1. 背景与目标

Seraph 是日本视觉小说中一个较为小众的引擎，由于缺乏公开文档且 GARbro 仅提供部分支持，很多格式细节需要通过逆向工程获取。本报告记录了跨两款游戏对 Seraph 引擎的完整逆向过程，特别着重于第二款游戏中遇到的「数据看起来正确但实际错位」问题的完整分析与调试过程。

1.1 两款游戏概况

| 项目 | 游戏 1：狂想曲 | 游戏 2：WAGAMAJO |
| --- | --- | --- |
| 引擎 | Seraph (seraph.exe) | Seraph (Seraph_new.exe) |
| 开发商 | たっちー | たっちー |
| 封包 | ArchPac.dat + ScnPac.dat | ArchPac.dat + ScnPac.Dat |
| 图像格式 | CF (GARbro可解) | CF/CT/CB/CC (需自写解码器) |
| exe 大小 | ~190KB | ~200KB |
| ArchPac 大小 | ~23MB | ~773MB |
| Ghidra反编译 | 未做完整反编译 | 31,439行（含1个超时函数） |

1.2 最终目标

- 完整逆向 ArchPac.dat 封包索引格式，实现跨游戏通用解包

- 从 ScnPac.Dat 自动提取 index_offset，消除硬编码依赖

- 完整逆向 CF 图像压缩算法（6 种指令类型）

- 编写纯 Python 工具链，为汉化提供基础

1.3 分析资源与工具

- Ghidra — 静态反编译 Seraph_new.exe（31,439行）

- Capstone — x86 反汇编，定位 jump table 和关键指令模式

- Unicorn — CPU 模拟器，精确执行 x86 机器码并与 Python 翻译逐字节对比

- GARbro — 参考实现，用于验证 CF 解码结果的正确性

2. ArchPac 封包格式

2.1 第一款游戏：「最後に奏でる狂想曲」

在第一款游戏中，ArchPac 的索引地址通过搜索 ScnPac.dat 中的字节模式获取。通过在脚本字节码中搜索 16 05 [u32] FF 模式，找到 index_offset = 0x166DA9B。基于这个偏移，成功解析了索引结构并提取了所有文件。工具为 seraph_dat_tool.py v1。

2.1.1 index_offset 的发现过程

Seraph 引擎的 ArchPac 索引位置不是硬编码在 exe 中，而是存储在 ScnPac.dat 的脚本字节码中。引擎启动时，脚本解释器通过 RPN 求值器读取该值。通过搜索 ScnPac 中的特征字节序列：

# ScnPac.dat 中的 ArchPac 索引偏移定位模式 opcode 0x16 = 加载 ArchPac 索引命令 opcode 0x05 = push u32 立即数 [4 bytes LE] = index_offset 值 opcode 0xFF = 执行 字节序列: 16 05 9B DA 66 01 FF → index_offset = 0x0166DA9B

2.2 索引结构详解

索引位于 ArchPac.dat 的 index_offset 处，采用分类+子偏移的两级结构：

| 区域 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 头部 | 8 字节 | ncat(u32) + total(u32) |
| 分类表 | ncat × 8B | 每分类: base_offset(u32) + file_count(u32) |
| 子偏移表 | 变长 | 逆序遍历分类(ncat-1→0)，每分类读取 count+1 个 u32 |

文件偏移计算：entry.offset = base[cat] + sub_offset[i]

文件大小计算：entry.size = sub_offset[i+1] − sub_offset[i]

子偏移表在每个分类内单调递增。遍历顺序为逆序（从最后一个分类开始），这是由引擎代码中的 while(local_304-- >= 0) 循环决定的。

2.2.1 引擎代码分析 (FUN_00406150)

通过 Ghidra 反编译 WAGAMAJO 的 Seraph_new.exe，定位到 ArchPac 索引初始化函数：

// FUN_00406150(LONG index_offset) — ArchPac 索引初始化 _llseek(handle, index_offset, 0); _lread(handle, &ncat, 4); // 分类数 _lread(handle, &total, 4); // 文件总数 for (i = 0; i < ncat; i++) { _lread(handle, &base[i], 4); // 分类基址 _lread(handle, &count[i], 4); // 分类文件数 } // 逆序遍历分类，读取子偏移表 while (ncat-- >= 0) { sub_off = _lread_u32(); // 初始子偏移 for (j = 0; j < count[ncat]; j++) { entry.offset = base[ncat] + sub_off; next_sub = _lread_u32(); entry.size = next_sub - sub_off; // 差分计算 sub_off = next_sub; } }

3. 第二款游戏的致命陷阱

本章记录了本次逆向中最难调试的问题——一个「看起来完全正确但实际上完全错误」的数据提取问题。

3.1 问题现象

用第一款游戏的 seraph_dat_tool.py 提取 WAGAMAJO 的 ArchPac，得到了一个看起来完全合法的 .cf 文件：

- Signature: "CF" ✓

- Width: 640, Height: 480 ✓

- data_size = filesize − 16 ✓

所有头部字段都完美匹配。但当尝试解压时，解压器在仅消费 175 / 666,820 字节（0.026%）后就命中了 0xF5 终止符。输出图像 99.1% 是黑色。

3.2 排查过程

3.2.1 第一反应：检查解压器逻辑

首先怀疑是自己的 Python 解压器翻译有误。通过 Capstone 对 FUN_004037e0 进行完整反汇编（944 字节），逐条指令对照 Ghidra 伪代码，确认 Python 翻译逻辑无误。

3.2.2 第二反应：Unicorn 模拟验证

将 FUN_004037e0 的原始 x86 机器码加载到 Unicorn 模拟器，配置全局变量和输入数据后执行。结果：

Unicorn: si=0xAF/0xA2CC4 di=0xFFFFFFFF Hit F0 terminator! // Unicorn 也在 si=0xAF 处命中了 0xF5 终止符！ // 这证明 Python 翻译 100% 正确——问题不在解压器。

关键发现 Unicorn 确认了 Python 解压器逻辑正确。问题不在解压器，而在输入数据本身。

3.2.3 第三反应：字节频率分析

对 .cf 文件的压缩数据区做字节频率统计：

256 个字节值各出现 ≈ 0.4%，分布极其均匀 ƒ(0xF6) = 2733 (0.41%) ƒ(0x5A) = 2718 (0.41%) ƒ(0xC2) = 2711 (0.41%) ... Unique bytes: 256/256

结论：这是加密数据或错位数据的典型特征。正常的 LZ 压缩数据会有明显的偏斜分布（某些字节出现频率远高于其他）。

3.2.4 第四反应：排除加密可能

在 exe 中搜索所有 XOR/加密相关操作，仅找到 1 处无关的 XOR。追踪从 _hread 到 FUN_004042d0 的完整调用链：

FUN_004066c0() // seek 到正确偏移，返回 size ↓ FUN_004042d0() // GlobalAlloc + _hread + 直接解码 ↓ FUN_00404280() // 读前 2 字节检测格式 (CF/CT/CB/CC) ↓ FUN_00403b90() // CF 解码 → FUN_004037e0() 解压 // _hread 后直接解码，中间没有任何解密步骤！

结论：exe 中确实没有加密层。数据应当是明文存储的。那问题只能是——提取的数据本身就是错的。

3.3 根因定位

旧版 seraph_dat_tool.py 硬编码了「狂想曲」的 index_offset = 0x166DA9B，但 WAGAMAJO 的正确值是 0x696EE45。

解析 WAGAMAJO 的 ScnPac.Dat：

| Script 3, offset +387: 16 05 45 EE 96 06 FF \ \ \____________/ \ \ \ 0x0696EE45 执行 \ push_u32 init_archpac |  |
| --- | --- |
| 游戏 | index_offset |
| 最後に奏でる狂想曲 | 0x0166DA9B (23,517,851) |
| WAGAMAJO | 0x0696EE45 (110,554,693) |
| 踩坑核心 用错误的 index_offset 提取 ArchPac，结果文件头部恰好落在某个 CF 数据的起始位置，signature/width/height/data_size 全部看起来合法，但后续的“压缩数据”实际上是 ArchPac 中其他位置的数据碎片。这种「头部真实、数据错位」的情况极难调试——头部合法会让人下意识地排除数据源问题，转而在解压器逻辑上浪费大量时间。 |  |

3.4 修复与验证

使用正确的 index_offset 重新提取后，索引解析结果：

- ncat = 10, total = 4624

- 2331 个有效文件 + 2293 个占位符 (size=0)

- 占位符是引擎设计的一部分：FUN_004042d0 遇 size=0 直接 return 0 跳过

- 第一个提取的文件 sig = "CF"，解压正常

Unicorn 最终验证：

Unicorn: si=0x3C8B/0x3C8B di=0x70800/0x70800 Python: 460,800 bytes output Match: True — 逐字节 100% 一致

4. CF 图像格式

4.1 格式检测架构

FUN_00404280 读取文件头前 2 字节，通过与全局变量对比确定格式类型。全局变量的值从 exe 的 .data 段读取：

| Magic | 全局变量 | 解码函数 | 解压器 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CB (0x4243) | DAT_0042d20c | FUN_00404090 | FUN_00403460(1B) | 调色板图 |
| CF (0x4643) | DAT_0042d200 | FUN_00403b90 | FUN_004037e0(3B) | 24bpp 全彩 |
| CT (0x5443) | DAT_0042d204 | FUN_00403c80 | 3B + 1B | 24bpp + Alpha |
| CC (0x4343) | DAT_0042d208 | FUN_00403e10 | 1B × 2 | 调色板 + Alpha |

CF 和 CT 使用 FUN_004037e0（3字节解压器，处理 BGR 像素）；CB 和 CC 使用 FUN_00403460（1字节解压器，处理调色板索引或 Alpha 通道）。CT 和 CC 是双层格式，包含颜色层+透明度层。

4.2 CF 头部结构 (0x10 字节)

| 偏移 | 大小 | 字段名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2B | signature | "CF" (0x4643) |
| 0x02 | 2B | unk | 未知/版本（观察值为 0） |
| 0x04 | 2B | x_offset | 绘制偏移 X（像素） |
| 0x06 | 2B | y_offset | 绘制偏移 Y（像素） |
| 0x08 | 2B | width | 图像宽度（像素） |
| 0x0A | 2B | height | 图像高度（像素） |
| 0x0C | 4B | data_size | 压缩数据大小 = filesize − 16 |

像素格式：24bpp BGR，top-down（从第一行到最后一行），无行对齐 padding。品红色 (255,0,255) 为透明色标记。

缓冲区分配：(height + 1) × width × 3 字节，额外一行作为 Row-N 回溯引用的安全边界。

4.3 压缩算法 (FUN_004037e0)

自定义字节码压缩方案，通过首字节的高位 bit 分派到 6 种指令。从 Seraph_new.exe 的 0x004037E0 处提取 944 字节机器码，通过 Capstone 反汇编 + Ghidra 伪代码交叉验证：

| Bit 模式 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00xxxxxx | Literal | 直接复制 (n & 0x3F)+1 字节，消耗 1+n |
| 01xxxxxx | RLE | 填充单字节 (n & 0x3F)+2 次，消耗 2 |
| 10ss_nnnn + ext | RLE/Row-N | ss=0: RLE扩展(count+2); ss=1/2/3: 回溯 1/2/4 行(count+1) |
| 1100_xnnn + ext | Pattern | bit3=0: 3B像素模板重复(count+2); bit3=1: 6B模板(count+2) |
| 1101_nnnn + 2B | PixRef | 像素对齐回溯引用（3B单位，offset*3+3） |
| 1110_nnnn + 2B | ByteRef | 字节级回溯引用（offset+1） |
| 1111_xxxx | Terminator | 解压结束标记，设置 di=0xFFFFFFFF 并返回 |

4.3.1 Row-N 操作详解

Row-N 指令从输出缓冲区的前 N 行复制数据。行距 = width × 3 字节。 ss=1 回溯 1 行 (stride)，ss=2 回溯 2 行 (stride×2)，ss=3 回溯 4 行 (stride×4)。

在图像顶部行之前的负引用读取零初始化内存（GlobalAlloc 使用 GMEM_ZEROINIT 标志），产生黑色像素，这是正常行为。

4.3.2 两个解压器的对比

| 特性 | FUN_004037e0 (3B) | FUN_00403460 (1B) |
| --- | --- | --- |
| 用于 | CF/CT 颜色层 | CB/CC/CT Alpha层 |
| 输出单位 | 3 字节 (BGR 像素) | 1 字节 |
| Row-N 行距 | width × 3 | width |
| Pattern 大小 | 3B / 6B | 2B / 4B / 8B / 16B |
| PixRef | 像素对齐 (3B单位) | 无 |
| 结构 | 几乎相同 | 同样 6 种指令 |

5. 借助 GARbro 完成图像解析验证

GARbro 对 Seraph 引擎有部分支持，可以解析 CF 格式图像。在工具开发过程中，GARbro 起到了重要的参考作用：

5.1 GARbro 作为参考实现

- GARbro 的 Seraph 模块包含了 CF/CT/CB/CC 四种格式的解码器，源码可在 GARbro/ArcFormats/Seraph/ 目录下找到

- 对于第一款游戏「狂想曲」，GARbro 可以直接打开 ArchPac.dat 并解析 CF 图像

- 但对于 WAGAMAJO，GARbro 无法自动检测正确的 index_offset，需要先用我们的工具提取文件

5.2 交叉验证流程

解码器开发完成后，通过以下方式交叉验证：

1. Unicorn 精确验证：将 FUN_004037e0 的 x86 机器码加载到 Unicorn，与 Python 实现逐字节对比。这是最权威的验证方式，直接执行原始机器码生成「黄金参考」。

2. GARbro 对比：用 GARbro 打开同一个 CF 文件，导出 PNG，与 cf_decode.py 的输出像素级对比。若两者输出一致，则确认解码器正确。

3. 视觉验证：解码后的图像显示为清晰的立绘差分图层（品红背景=透明，肤色像素=局部变化），符合 Galgame 立绘系统的典型结构。

5.3 解码样本

0000.cf (320×480)，解码后为立绘差分图层（品红=透明，肤色=局部变化）：

6. 逆向方法论总结

6.1 同引擎不同游戏的参数不能复用

这是本次逆向最核心的教训。Seraph 引擎的 ArchPac index_offset 存储在脚本字节码中，每个游戏都不同。硬编码某个游戏的参数然后应用到另一个游戏，会得到「看起来合法但实际错误」的结果。工具应当实现自动检测逻辑而非硬编码。

6.2 字节频率分析是判断数据正确性的快速手段

256 个字节值均匀分布（各 ≈ 0.4%）= 加密/错位数据；正常的 LZ 压缩数据会有明显偏斜。这个简单检查可以在几秒内判断数据是否正确，避免在解压器逻辑上浪费时间。

6.3 Unicorn 模拟的双向价值

Unicorn CPU 模拟器在本次逆向中发挥了双向作用：

- 确认旧数据异常：Unicorn 和 Python 都在 si=0xAF 处终止，证明解压器无误，问题在数据

- 验证新数据正确：460,800 字节输出逐字节匹配，确认解码器 100% 正确

6.4 GARbro 作为参考实现的价值

GARbro 的源码可以大幅加速格式理解：当逆向工程遇到困难时，参考 GARbro 的实现可以确认自己的理解是否正确。同时，GARbro 的输出可以作为参考图像，用于像素级对比验证。但 GARbro 并非万能——对于 WAGAMAJO 这样的新游戏，GARbro 无法自动检测 index_offset，仍需自己解决。

7. 工具与使用说明

| 工具 | 用途 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| seraph_dat_tool_v2.py | ArchPac 解包 | -s ScnPac.Dat 自动offset; -l 列表; -v 验证; -i 手动指定 |
| cf_decode.py | CF 图像 → PNG | -b 批量; --bmp 保存BMP; --info 头部信息; --bruteforce |

使用示例：

# 自动检测 offset 并解包（ScnPac.Dat 需在同目录） python seraph_dat_tool_v2.py ArchPac.dat out_arch/ # 手动指定 offset python seraph_dat_tool_v2.py -i 0x696EE45 ArchPac.dat out_arch/ # 批量转换 CF 为 PNG python cf_decode.py -b out_arch/ # 单个文件解码 python cf_decode.py 0000.cf

8. 关键函数地址对照表

以下地址基于 WAGAMAJO 的 Seraph_new.exe (ImageBase = 0x00400000)：

| 地址 | 函数名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0x00403460 | decompress_1B | 1字节解压器（alpha/调色板用） |
| 0x004037E0 | decompress_3B | 3字节解压器（CF/CT用）★ 本次逆向主目标 |
| 0x00403B90 | decode_CF | CF 格式解码入口 |
| 0x00403C80 | decode_CT | CT 格式解码（24bpp + Alpha 双层） |
| 0x00403E10 | decode_CC | CC 格式解码（调色板 + Alpha） |
| 0x00404090 | decode_CB | CB 格式解码（调色板） |
| 0x00404280 | detect_format | 格式检测（读前 2 字节 magic） |
| 0x004042D0 | load_image | 图像加载主函数（读取+分发+解码） |
| 0x00406150 | init_archpac | ArchPac 索引初始化 |
| 0x004066C0 | open_resource | 资源文件定位（seek + 返回 size） |
| 0x00408900 | read_u32 | ScnPac 脚本读取 4 字节立即数 |
| 0x00408920 | rpn_eval | RPN 求值器（脚本参数读取） |
| 0x0040C350 | script_main | 脚本解释器主循环（Ghidra 反编译超时） |